RELATÓRIO TÉCNICO

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES

NITERÓI – RJ

LOCAL:	ESTRADA NOSSA SENHORA DE LOURDES

PONTO:	JUSANTE DA ESTRADA NOSSA SENHORA DE LOURDES

COORDENADAS APROXIMADAS:	697882E, 7464395N

PROJETO BÁSICO

Março/2014

# OBJETIVO

O presente relatório tem como objetivo apresentar e descrever o projeto básico de proteção e estabilização desenvolvido para o ponto de risco na Estrada Nossa Senhora de Lourdes, Maceió, Niterói.

# DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O local situa-se na Estrada Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Maceió, no município de Niterói. Na Figura 1 apresenta-se uma vista do local e a delimitação da área a ser estabilizada.

Figura 1 – Localização da área a ser estabilizada.

O local visitado corresponde a um talude com declividade alta a jusante de uma rua sem pavimentação, porém com grande movimento. As casas se encontram no pé desse talude.

Foto 01: Vista da Estrada Nossa Senhora de Lourdes.

# CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA

A área de interesse do projeto de proteção e estabilização localiza-se no talude da Travessa Nossa Senhora de Lourdes e apresenta uma declividade acentuada.

A área interessada foi objeto de levantamento topográfico planialtimétrico e estudos geotécnicos através de furos de sondagem a percussão, para subsídio ao desenvolvimento do projeto de proteção e estabilização. Como resultado desse levantamento topográfico tem o desenho 2799-DE-XXX-CT-005-01-03 as seções transversais mais representativas da área de estudo.

A Figura 2 apresenta o perfil geotécnico do trecho envolvido no processo de instabilização, elaborado a partir dos resultados do levantamento topográfico e das investigações geotécnicas (sondagens).

As sondagens realizadas foram as descritas na Tabela 01 e os boletins de sondagem estão no Anexo 1.

Tabela 01: Sondagens Geotécnicas.

| SONDAGEM | COORDENADAS |  | COTA | PROFUNDIDADE (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |
| SP-18 | 7.464.431,0833 | 697.922,3562 | 133,51 | 2,50 |
| SP-18A | - | - | - | 2,48 |
| SP-18B | - | - | - | 2,50 |
| SP-19 | 7.464.437,1094 | 697.894,4676 | 153,92 | 5,55 |
| SP-19A | - | - | - | 2,40 |
| SP-19B | - | - | - | 2,04 |

Foi também realizada a caracterização geotécnica do maciço terroso existente no local, com recurso à realização de sondagens à percussão. Foram realizadas duas sondagens à percussão (SP-18 e SP-19), a primeira localizada pé do talude (bordo direito da rua de acesso) e a segunda no topo do talude, no bordo direito da rua, seguindo o mesmo alinhamento da SP-18.

Figura 02: Perfil Geotécnico.

Na Tabela 2 temos os parâmetros adotados nos cálculos através do perfil geotécnico da Figura 2 e a solução identificada na Figura 4.

Para a realização dos estudos de análise da estabilidade de taludes, foi definido o modelo geotécnico para a realização da modelação com o programa de cálculo Slope/W da Geostudio versão 2014. O modelo foi definido com base no levantamento topográfico realizado e nos resultados das sondagens executadas no local. O resultado dos cálculos encontra-se na Figura 3 e o relatório detalhado no Anexo 2.

Tabela 02: Parâmetros do solo adotados.

| Material | (kN/m3) | c’ (kPa) | ’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Argila Siltosa de consistência média | 17 | 5 | 21 |
| Areia argilosa medianamente compacta | 18 | 7 | 26 |
| Alteração de rocha | 19 | 30 | 35 |

Figura 03: Superfície de ruptura no talude com um fator de segurança superior a 1,0 (FS=2,000).

# SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução proposta foi cortina atirantada ao longo de todo o trecho do talude que rompeu. Para proteger o talude e estrutura foi projetado uma drenagem superficial desaguando na drenagem local com bueiro de 800mm.

Figura 04: Locação das soluções propostas em planta.

Figura 05: Solução adotada.

# ANEXO 1 – BOLETINS DE SONDAGEM

# ANEXO 2 – RELATÓRIO DO CÁLCULO DE ESTABILIDADE

# ANEXO 3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM

A concepção adotada para a drenagem foi um sistema de canaletas sem degraus e descidas d’água para captação e condução de uma bacia com 0,72 ha na qual se encontram inseridos o morro a jusante da Estrada Nossa Senhora de Lourdes.

Os deflúvios para o sistema foram determinados pelo método racional; o tempo de concentração foi calculado pela fórmula de George Ribeiro; e os cálculos hidráulicos foram feitos através da fórmula de Manning.

Para determinar as vazões de projeto foi utilizada a equação geral índice de precipitação de chuva de Niterói, através do software Pluvio 2.1, apresentada a seguir:

onde:

I.máx= intensidade máxima (mm/h)

Tr= tempo de recorrência (nesse projeto foi utilizado tempo de recorrência de 25 anos)

tc= tempo de concentração (min)

# MÉTODO DE CÁLCULO

## Cálculos hidrológicos

O dimensionamento hidráulico foi determinado para uma chuva recorrente de 25 anos, sendo utilizada a equação de chuvas de Niterói.

a) Tempo de concentração inicial

O tempo de concentração inicial foi calculado pela fórmula de Georges Ribeiro.

Sendo:

tC=Tempo de concentração em (min.)

L1=Caminho percorrido pela gota mais remota no talvegue (km)

p=Percentagem decimal de cobertura vegetal

S = Declividade (m/m).

Assim, o tempo de concentração inicial (tc) para foi de 12min.

b) Chuva Máxima

A precipitação máxima foi calculada pela fórmula do método racional. Sendo:

Qmax = vazão máxima no ponto de concentração (m3/s)

C = coeficiente de "run-off" (nesse projeto foi utilizado C=0,4 para áreas de gramado íngreme)

imax = intensidade de chuva (mm/h)

A = área de contribuição (ha)

Segundo os cálculos e parâmetros utilizados a vazão máxima é de:

Área 1: 119 l/s, e a vazão máxima média em cada canaleta é de 40 l/s.

## Cálculos Hidráulicos

a) Dimensionamento Canaletas - Retangulares

Utilizou-se a fórmula de Manning

onde:

R = raio hidráulico (m)= Área molhada (m2)/ Perímetro molhado (m)

S = declividade (m/m)

= coeficiente de Manning:

= 0,015 para canais retangulares

Parâmetros de projeto:

Velocidade ():

1 m/s <  < 4 m/s.

Enchimento (e):

e < 90% para canaletas retangulares.

A planilha de cálculos hidráulicos encontra-se abaixo.

Assim, a dimensão das canaletas será de 30x30cm.

b) Dimensionamento Canaletas Transversais de Descida (Escada)

Utilizou-se um método empírico em que, fixada a largura (L), define-se a altura do canal (H) e partir da seguinte expressão (DNER, 1990):

onde,

Q = vazão de projeto a ser conduzida pela canaleta (m³/s)

L= largura da canaleta (m)

H = altura média das paredes laterais (m)

Assim, as dimensões das canaletas transversais de descida serão de 40x40cm.

c) Dimensionamento Caixas de Passagem

Utilizou-se a fórmula (DNER, 1990):

Onde,

A = área (m²)

c = coeficiente de vazão (0,6)

H = altura do fluxo (m)

Q = vazão de projeto que chega a caixa de passagem

Assim, as dimensões das caixas de passagem serão de 80 x 80 x 80cm.