- MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AV.JOÃO BRASIL - FONSECA

- NITERÓI – RJ.

|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FOLHA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00. | CONDIÇÕES GERAIS.............................. | 02 |  |
|  | 1. | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO... | 02 |  |
|  | 2. | CANTEIRO DE OBRAS............................. | 02/03 |  |
|  | 3. | MOVIMENTO DE TERRA............................ | 03 |  |
|  | 4. | TRANSPORTES................................... | 03/04 |  |
|  | 5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES....................... | 04 |  |
|  | 6. | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES .................. S............................ | 04 |  |
|  | 7. | BASES E PAVIMENTOS............................ | 05 |  |
|  | 8. | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS ................ | 05/06 |  |
|  | 9. | ESTRUTURAS.................................... | 07 |  |
|  | 10. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS....................... | 07 |  |
|  | 11. | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS....... | 07 |  |
|  | 12. | INST. ELÉTRICAS, HIDR., SANITÁRIAS E MEC..... | 07/08 |  |
|  | 13. | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES. | 08 |  |
|  | 14. | PINTURAS...................................... | 08 |  |
|  | 15. | APAR. HIDR., SANIT., ELÉTR., MECÂN. E ESPORT. | 08 |  |
|  | 16. | EQUIPAMENTOS...... .......................... | 08 |  |
|  | 17. | ILUMINAÇÃO PÚBLICA........................... | 09/10 |  |
|  | 18. 19. | FLORESTAMENTO................................ DISPOSIÇÕES GERAIS........................... | 10 11 |  |

FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

###### 00. CONDIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos necessários à Construção da Praça na Av. João Brasil. No Bairro do Fonseca – Niterói/RJ.

- SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

- Será necessário preparo manual do terreno compreendendo acerto, raspagem eventual até 0,30 M de profundidade e afastamento do material excedente, inclusive compactação manual.

- De acordo com o Projeto proposto pela equipe de Arquitetura será necessário o Projeto Executivo do sistema de drenagem.

- De acordo com o Projeto proposto pela equipe de Arquitetura será necessário o Projeto Executivo para Urbanização( Geométrico, Cortes e Detalhes) para tratamento paisagístico de áreas publicas apresentado em Autocad.

- CANTEIRO DE OBRAS

- Será necessário o uso de tapume de vedação executado com chapas de madeira, resinada, lisa,  fenólica, a prova d’água ,medindo 2,20 m de altura e 2,50 de comprimento e 6mm de espessura.

- Será preciso o aluguel de containers para escritório medindo 2,20 m de largura e 6,20 m de comprimento e containers para banheiro e sanitário.

- Será necessário a instalação provisória para abastecimento de água e esgoto.

- Será necessário a instalação provisória para abastecimento de energia elétrica.

- É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma PLACA INDICATIVA de obra pública.

- Será feito o bloqueio de obra na via pública, de acordo com a resolução da prefeitura, compreendendo fornecimento, colocação e pintura dos suportes de madeira.

- Será necessário o uso de placas de sinalização preventiva para obra na via pública.

- MOVIMENTO DE TERRA:

- Serão necessárias ESCAVAÇÕES MANUAIS de até 1,50m de profundidade, cujo objetivo é a instalação dos P.Vs.

- Será feito reaterro de vala /cava com material de boa qualidade , utilizando vibro compactador portátil.

- TRANSPORTES:

- Será feito o transporte de carga de qualquer natureza em caminhões de carroceria fixa com capacidade útil de 7,5 T.

- Será feito o transporte de container seguindo a descrição da família 02.006.

- Será feito a carga e descarga manual de peças de peso reduzido : tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em caminhão carroceria.

- Será feito a carga e descarga mecânica de postes de concreto ou aço em caminhão carroceria com capacidade útil de 7,5 T.

- Será feita a carga e descarga do container.

- Para o Bota-Fora da obra foi considerada o aluguel de CAÇAMBAS.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Será feito o transporte horizontal de material de primeira categoria ou entulho, em carrinhos, a 30 m de distancia, inclusive carga a pá.

- Será necessário a demolição com equipamento de ar comprimido em pavimento de concreto simples.

- Será instalada placa de inauguração em alumínio.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

- Será instalada uma caixa de passagem em alvenaria para escoamento das águas pluviais.

- Serão instaladas grelhas e caxilhos de concreto.

- Serão feitas valetas drenantes preenchidas com pedra brita.

- Serão instaladas manta geotêxtil em drenos.

- Serão instalados tubos de pvc com diâmetro de 150mm.

7. BASES E PAVIMENTOS :

- Será utilizado sub-base de pó de pedra, incluindo espalhamento, irrigação e compactação.

- Será feito a pavimentação com lajotas de concreto, intertravado.

- Será instalado meio fio de tento de concreto usinado.

8. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

- Será feito plantio de grama em placas incluindo preparo do terreno.

- Será instalado grama sintética em rolos com fios de 28mm de comprimento.

- Serão feitas podas de arvores e limpezas de galhos.

- Será feito a capina do terreno.

- Será feito o aterro com terra preta vegetal para a execução do gramado.

- Será feito o arranchamento e replantio de arvore adulta acima de 5m de altura.

- Serão fornecidas e instaladas mesas de concreto armado com 4 bancos.

- Será fornecido e instalada barra simples para ginastica em tubo de ferro galvanizado.

- Será fornecido e instalada barra dupla para ginastica em tubo de ferro galvanizado.

- Será fornecido e instalada barra paralela para ginastica.

- Será fornecido e instalada balanço multiuso contendo dois balanços com assentamento de madeira aparelhada, uma escada dupla, uma barra simples e um balanço para cadeira de rodas com rampa.

- Será fornecido e instalado balanço com duas cadeiras presas em correntes galvanizadas.

- Será fornecido e instalado escorrega com madeira aparelhada e tubo de ferro galvanizado.

- Será fornecido e instalado gangorra com duas pranchas de madeira aparelhada e tudo de ferro galvanizado.

- Será fornecido e instalado prancha para abdominal de madeira aparelhada e estrutura tubular de ferro galvanizado.

- Será fornecido e instalado alongador com três alturas conjugadas em tubo de aço carbono para academia da terceira idade.

- Será fornecido e instalado multi exercitador conjugado com seis funções para academia da terceira idade.

- Será fornecido e instalado remada sentada em tubo de aço carbono para academia da terceira idade.

- Será fornecido e instalado placa orientativa para academia da terceira idade.

- Será fornecido e instalado surf duplo conjugado em tubo de aço carbono.

9. ESTRUTURAS:

- Será utilizado concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 10MPA.

- Será utilizado concreto armado FCK = 20MPA incluindo formas escoramentos mão de obra para corte, dobragem e montagem.

10. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

- ALVENARIA DE BLOCO, para complementação dos muros de divisa.

11. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

- Será feito emboço com argamassa de cimento e areia.

- Será feito piso cimentado com 1,5cm de espessura.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS:

- Será fornecido quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagneticos unipolares de imbutir.

- Será fornecido disjuntor termomagnético bipolar.

- Será fornecido cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo : preparo, corte e enfiação em eletrodutos.

- Será fornecido tubo de ferro galvanizado de 2”.

- Será fornecido eletroduto de pvc rígido rosqueavel de 2”, inclusive conexões e emendas.

13.   COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES:

- Será feito terça de madeira aparelhada, para pergolado em peças de 3” x 6”.

- Será feito terça de madeira serrada em peças 3” x 9” para pergolados.

14. PINTURAS:

- Será feita a pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada.

- Será feito envernizamento de madeira.

15. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS:

- Será feito poste de concreto, com seção circular, com 7,00m de comprimento.

16. EQUIPAMENTOS :

- Será utilizado retroescavadeira, com peso operacional em torno de 7T.

- Será feito compactador vibratório com tambor pe-de-carneiro, autopropulsor, com motor diesel de 76HP.

- Será utilizado betoneira para 600L de mistura seca.

17. ILUMINAÇÃO PUBLICA  :

- Será fornecido assentamento de poste reto de aço de 3,50 ate 6,00m.

- Será fornecido assentamento de poste curvo de aço de 7,00m, de dois braços com engastamento.

- Será fornecido poste de aço reto, cônico continuo de 3,50 com sapata e base.

- Será feita fundação simples de concreto pré-moldado, projeto rioluz com chumbadores de aço.

- Será feita fundação de aço, para fixação de poste reto ou curvo, açode 7,00 ate 9,00m com flange.

- Será feita armação secundaria vertical de 3 estribos, completa para uma rede de b.t. de 3condutores para alinhamento reto.

- Será feita haste para aterramento de 5/8” (16mm) com 2,40m.

- Será feita rede b.t., aérea com 1 condutor de cobre.

- Será fornecida luminária lrj-36 para lâmpada vapor de sódio ou multivapor metálico de 150w, tubular com equipamento auxiliar integrado, 220v.

- Será feito comando de circuito, padrão rioluz.

- Será fornecido fotoeletronico para iluminação publica, tipo fail-off, tensão de alinhamento de 105v e 305v, potencia da carga 1000w ou 1800va, corrente máxima da carga 10ª.

- Será fornecido rele temporizado tipo flt 01/nf.

- Será feito caixa hand-hole em alvenaria de tijolos maciços de 7 x 10 x 20cm, padrão rioluz, com dimensões de 0,40 x 0,40 x 90m.

- Será feito tampão de ferro fundido dúctil nodulador, articulador yipo especial dn 600mm, classe d 400mm, confome ABNT 10160.

- Será fornecido lâmpada de multivapor metálico MVM de 150w bulbo ovoide.

- Será fornecido lâmpada de multivapor metálico MVM de 400w bulbo tubular.

- Será fornecido reator externo para lâmpada vapor de sódio de 150w, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kv, fator de potencia mínima 0,92, tensão de alimentação 220v.

- Será fornecido reator externo para lâmpada vapor de sódio de 400w, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kv, fator de potencia mínima 0,92 tensao alimentação 220v.

- Será fornecido fita isolante auto-fusão de 19mm x 10m.

- Será fornecido arruela em alumínio de 13 x 2mm.

- Será fornecido chumbador de aço carbono com porca, arruela lisa e de pressão.

18. FLORESTAMENTO:

- Será feito roçado da vegetação com roçadeira costal motorizada, inclusive ajuntamento do material resultante.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.

- Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- Prazo para execução dos serviços será de 05(cinco)meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

- A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

- Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

- Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

- Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

- O B.D.I. Utilizado é de 28%.

- O preço unitário, utilizado neste memorial descritivo, foi obtido no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é MARÇO DE 2022.